[image: image6.png]Rackchip

R NEF





福州瑞芯微电子有限公司

统一量产工具
用户使用说明
2010-3-20
文档修改记录
	版本号
	制定日期
	编制人/修改人
	修改说明
	生效日期
	备 注

	1.0
	2010-3-20
	Cw
	初版
	
	

	1.1
	2010-10-12
	LY
	增加错误说明
	
	

	1.2
	2011-06-28
	LY
	增加数据盘操作配置参数
	
	

	1.3
	2011-11-15
	LY
	增加快速校验固件模式
	
	

	1.4
	2012-03-02
	LY
	增加常用设置说明
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	


目录
4概述


41.
使用对象


42.
组件概述


42.1.
工具目录结构


42.2.
配置文件常用设置


42.2.1.
Language节


52.2.2.
System节


62.2.3.
常用功能配置


63.
使用步骤


63.1.
修改配置文件


73.2.
安装驱动程序


93.3.
固件批量升级


93.3.1.
界面介绍


93.3.2.
操作步骤


93.3.3.
错误信息说明


104.
注意事项





概述
统一量产工具是瑞芯微电子有限公司为提高客户生产效率而专门开发的工具。该工具主要应用于工厂对产品固件进行大批量的升级操作。
1. 使用对象
需要对产品进行大批量固件升级的工厂。
2. 组件概述
2.1. 工具目录结构

· config.ini
工具配置文件,可以用于设置工具语言和升级相关属性，具体设置方法详见配置文件常用设置。
· Language
语言文件存放目录,所有当前支持的语言文件都存放在此目录下。
· Log
日志存放目录,日志保存升级过程中输出的正常和错误信息，日志功能可以在配置文件中修改LOGFLAG项来启用或关闭，建议开启，方便日后错误分析。
· RKBatchTool.exe
量产工具程序
2.2. 配置文件常用设置
Note:红色为常用设置项

2.2.1. Language节

Kinds=2







//当前工具支持的所有语言数量
Selected=1

//指定当前工具使用语言

//Selected=1(中文);Selected=2(英文)
LangPath=Language\




//语言文件所在目录
Lang1File=Chinese.ini

//中文语言文件
Lang1FontName=宋体




//中文语言字体
Lang1FontSize=9





//中文语言字体大小
Lang1Tag=CHN





//中文语言标识
Lang1CHNTitle=中文




//中文语言选择时的中文显示标题
Lang1ENGTitle=Chinese



//英文语言选择时的中文显示标题
Lang2File=English.ini

//英文语言文件
Lang2FontName=Arial




//英文语言字体
Lang2FontSize=9





//英文语言字体大小
Lang2Tag=ENG





//英文语言标识
Lang2CHNTitle=英文




//中文语言选择时的英文显示标题
Lang2ENGTitle=English



//英文语言选择时的英文显示标题
2.2.2. System节

RKUSB_VID=0x2207




//RockUsb设备的VID,不用设置,放空即可
RKUSB_PID=0x290A




//RockUsb设备的PID,,不用设置,放空即可
MSC_VID=0x0BB4




//MSC设备的VID,不用设置,放空即可
MSC_PID=0x2910





//MSC设备的PID,不用设置,放空即可
FORCEFLAG=FALSE




//是否采用强制擦除,已不使用
FORMATFLAG=TRUE
//升级后是否对用户盘进行格式化,设置TRUE进行格式化，其他值不进行格式化
DISKVOLUME=Rockchip



//格式化时用于指定用户盘卷标

COPYFLAG=TRUE

//升级后是否拷贝目录或文件到用户盘根目录,设置TRUE进行拷贝,其他值不进行拷贝
DEFAULT_COPYDIR=




//拷贝时指定要拷贝的目录或文件所在路径

FORMATDATADISKFLAG =TRUE
//升级后是否对数据盘进行格式化,设置TRUE进行格式化，其他值不进行格式化
DATADISKVOLUME=Rockchip


//格式化时用于指定用户盘卷标
COPYDATADISKFLAG =TRUE

//升级后是否拷贝目录或文件到数据盘根目录,设置TRUE进行拷贝,其他值不进行拷贝
DEFAULT_DATADISK_COPYPATH=

//拷贝时指定要拷贝的目录或文件所在路径
LOGFLAG=TRUE
//日志记录功能,设置TRUE开启日志功能,其他值关闭日志功能
SUPPORTLOWUSB=TRUE



//扫描full speed usb设备开关,设置TRUE则扫描Full speed usb设备,其他值则只扫描high speed usb设备
DEFAULT_FIRMWARE=

//默认加载固件路径，指定默认固件路径后，工具启动时会自动打开默认固件
CHECK_MACHINE_MODEL=TRUE

//固件匹配校验功能, 
通过设置CHECK_MACHINE_MODEL项,可以在升级前校验固件是否允许升级,允许的
条件是设备中的值要跟固件中parameter文件里MACHINE_MODEL的值匹配.
QUICK_CHECK_MODE=TRUE        
//快速校验固件开关，设置为TRUE时开启快速校验固件功能,但是此功能非完整校验存在一定风险.
FW_VERSION_MODE=



//固件版本显示格式










DEC:十进制显示










其他:十六进制显示

MISC_MODIFY_MODE=



//MISC分区修改标志,

WIPE_ALL:擦除userdata,cache和user区

WIPE_DATA:擦除userdata和cache区

其他值为不修改按原始的misc分区内容
MSC_WAITTIME=30




//等待Msc设备重新连接的时间（单位:秒）
RKUSB_WAITTIME=20

//等待RockUsb设备重新连接的时间（单位:秒）
2.2.3. 常用功能配置
· 开启拷贝Demo功能：

设置FORMATFLAG＝TRUE,

COPYFLAG=TRUE,

DISK_VOLUME=磁盘卷标

DEFAULT_COPYDIR＝待拷贝的文件或目录路径

Android的项目需要增加一个设置:

MISC_MODIFY_MODE=WIPE_DATA;防止拷贝后用户盘数据被recovery程序擦除

3. 使用步骤
· 修改配置文件

· 插上待升级设备，如果提示发现新硬件，请安装Rockusb驱动程序

· 运行工具，选择固件，进行升级

3.1. 修改配置文件

配置文件修改，详见配置文件常用设置
3.2. 安装驱动程序

升级固件前，请关闭播放器。按住升级按钮不放，同时将设备连接到PC USB端口。如果之前没有安装过设备驱动，则会弹出如下提示：
[image: image1.png]Kt FRAFEE S

2 SRBERER

rocdesh Devics
() MEERFHFATE O RRE , FAER
<P REA-

A A7
O BshEstis de) ©
@ WIIFHIE I B B E)

B, BE T57 .

<E—%® )





选择“从列表或指定位置安装（高级）”，单击下一步。
[image: image2.png]BATHBHEG
R RN

O TR FRFRERHIEF ©).
FATANSEERADT RRAEE , RESIRETABDRG. S5
SRR ENTE .
IR GO, c-Ron. ) @)
ERRPAFLNIE ©

B: \RRNanoBIFFFH T B \RlanolSE Driver 2K, v,

OFERE. REOSLEESEANHEF ©).

BB T B USSP R B RIER - Windows TRERIEERTLRNDE
SO S AR I

L




选择驱动程序文件夹下的rockusb.sys
[image: image3.png]BATHBHEG
HEEERERH » FHE

\> rockush Device

rockush, sy
3] C: \WINDOHS sy ten32\DRIVERS





[image: image4.png]RERIFEE AT

BESEERER T TR

\> rockush Device

EXHAT, BEE TR .

<E—%® B





这样，就完成了USB设备的驱动安装。
3.3. 固件批量升级
3.3.1. 界面介绍
[image: image5.jpg]B RGHESTA vi.1

iR

el | PRGN Crow B \rhorovn nfu 0507 ing

Eiis: [L30 EiteRRig.  2010-05-07 2 i

BooTiA: 101 BOUTARRRTIE:  [2010-05-07 08:08:15,
Wager 41> FHIBHTH A
Loyer 1> BBREHH
Loyer 1> BBREAD
Layer 4-1> HFLoader TR
Loyer 1> SlosderiBa—_ gce
Loyer 41> BB FHIRER.
Loyer 41> BB
Loyer 41> FEEHFE
Loyer 41> FEEI
Loyer 1> BEREIE
Loyer 1> EBREAD
v T, KOS KM G rmesmei:

— B =
ey EeE ot
lﬁ@ﬁ%h.deﬂxﬁ
BEFTISCkE
w1 IERTREAR & 1 BT B
/xdﬁﬁ‘f:: BRI
& | (e | [® Cwme | (&= | (& | [ &# |





3.3.2. 操作步骤

· 插上设备
· 选择固件

· 确认设备进入Rockusb状态(Maskrom和Loader状态都属于Rock usb状态)
· 升级或修复设备
3.3.3. 错误信息说明

· “加载配置信息失败,无法进行操作”，由于Config.ini文件加载出错，可以从发布程序中获取正确的Config.ini文件进行替换

· “加载固件失败,无法进行操作!”由于固件没有选择或者固件不能正确读取导致，请确认固件是否正确

· “其他操作正在运行,请稍等!”由于当前正在进行其他操作，请等待其他操作结束再进行

· “没有发现设备,无法进行操作!”请确认设备是否连接，或者是否进行Rockusb状态

· “创建操作流程失败,无法进行操作!”请重启程序，再进行操作

· “创建操作对象失败,无法进行操作!”请重启程序，再时行操作

· “不支持此类型设备,无法进行操作!”请确认设备是否进入Rock usb状态，如果当前是U盘状态，请先切换后再进行操作
4. 注意事项

· 批量升级时多台设备最好接在同一个HUB上，同时升级的设备建议不超过四台。

· 修改配置文件之后，需要重新运行量产工具
· 使用量产工具时，不要开启其他升级程序

· 量产工具在生产过程中会自动给设备产生一个UID唯一码，如果需要确保这个唯一码可靠，请给使用量产工具的电脑配备网卡。

· 当固件中Boot版本有更新时，建议使用修复功能做升级。
[image: image6.png]